3.5m×4m重载过路井参数

# 1. 工程概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 井室名称 | 非定型重载现浇钢筋混凝土井室 |
| 内空尺寸 | 宽3.5m × 长4.0m |
| 井室深度 | 4.0m |
| 设计荷载 | 50吨重型车辆长期碾压通行 |
| 结构材质 | 主体C30钢筋混凝土；垫层C20素混凝土；钢筋HRB400三级钢 |
| 结构尺寸 | 井壁厚300mm；顶板厚350mm；底部垫层厚200mm |

# 2. 编制依据

- 本井内空3.5m×4.0m，超出20S515国标定型井最大井室尺寸（约2.8m×2.2m），属非定型（非标）现浇钢筋混凝土井室，无对应标准定型图集可直接套用，工程量按设计配筋及实际体积计算。

- 20S515《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》：仅参考构造原则，不直接采用图集尺寸与配筋。

- 15S501-3《球墨铸铁井盖、踏步》：井盖执行城-A荷载等级（50吨）重载井盖。

- 混凝土与钢筋工程量依据本次配筋说明、施工图纸及现场实际完成量结算。

# 3. 结构构造与配筋说明

## 3.1 顶板俯视平面（外轮廓4.3m×4.8m）

text ┌────────────────────────────────────┐ │ 四角放射筋Φ16，每角6根，L=2000mm │ │ ┌──────────────────────────────┐ │ │ │ 上层钢筋网 Φ16@120 双向 │ │ │ │ 下层钢筋网 Φ16@120 双向 │ │ │ └──────────────────────────────┘ │ │ 四周闭合暗梁：宽400 高350 │ │ 主筋4Φ16，箍筋Φ8@150 │ └────────────────────────────────────┘

## 3.2 井室竖向剖面（A-A）

text ┌───────────────────┐ │ 顶板350厚 │← 四周暗梁 └───────────────────┘ │ │ │ 井壁厚400mm │ │ 外层网Φ14@120 │ │ 内层网Φ14@120 │ │ Φ8拉钩@400梅花 │ │ 井室净高4m │ │ │ ————————————————————┴───────────────────┴—————— C20垫层200mm厚（地基分层夯实）

## 3.3 配筋标准（HRB400）

| 部位 | 配筋 | 保护层 |
| --- | --- | --- |
| 井壁 | 竖向筋Φ14通高4m、水平筋Φ14@120，内外双层；拉钩Φ8@400梅花形布置 | 外侧40mm，内侧30mm |
| 顶板 | 双层双向Φ16@120；四周闭合暗梁（主筋4Φ16，箍筋Φ8@150）；四角放射筋Φ16，每角6根，长2m | 上下均30mm |
| 垫层 | 素混凝土C20，无钢筋 | — |